Mitä vesi maksaa?

Lisää vielä vesi -kampanjan yhteydessä on laskettu juomaveden keskimääräistä hintaa omakotitaloasujalle. Lasillinen vettä omasta hanasta maksaa keskimäärin 0,0006 €.* Talousveden ja jäteveden maksuihin kuluu päivässä yhdeltä henkilöltä keskimäärin noin 0,84 euroa.* Korkealaatuisen vesihuoltopalvelun hinta on siis hyvin kohtuullinen. Vesimaksuilla varmistetaan, että vesihuollon palvelut toimivat jatkossakin sujuvasti ja hyvälaatuista vettä on saatavilla niin aamukahvin keittämiseen kuin kuratassujen pesuun.

Selvitys vesimaksujen laskennassa käytetyistä arvoista

Veden hinta on laskettu esimerkkiomakotitalolle, jonka koko on 150 m2 ja jossa asuu 2,2 henkeä. Veden hintaa laskettaessa otetaan huomioon sekä käyttömaksu että perusmaksu.  Laskennan lähtötiedoksi on otettu valtionhallinnon tietojärjestelmiin syötetyt tiedot vuodelta 2022. Laskennassa on käytetty koko maan keskiarvomaksutietoja. Veden kulutukseksi on oletettu 120 l/hlö/pvä. Tämä tieto pohjautuu Motivan vuonna 2020 laatimaan selvitykseen. Omakotitaloasukkaiden määräksi on oletettu 2,2 henkeä per asunto Tilastokeskukselta saatujen tietojen pohjalta.

Laskennan lähtöoletukset

Veden käyttömaksu 	 1,89 €/m³		koko maan keskiarvo

Jätevesimaksu	 3,08 €/m³		koko maan keskiarvo

Talousvesi, perusmaksu  	91,75 €/vuosi		koko maan keskiarvo

Jätevesi, perusmaksu 	 101,74 €/vuosi	koko maan keskiarvo

Kulutus	 	120 l/hlö/pvä

Asukkaita		 2,2 hlö/omakotitalo

Laskennan tulos

Talousveden hinta 	2,8 €/m³

Jäteveden hinta 	4,1 €/m³

Talousvesi+ jätevesi	0,84 €/pvä/hlö

Kampanjassa on käytetty keskiarvoja, joten yksittäisten vesihuoltolaitosten maksut voivat poiketa kampanjassa esitetyistä. Vesilaitosten maksujen perusteella ei voi tehdä yksiselitteisiä johtopäätöksiä laitosten toiminnan taloudellisuudesta tai tehokkuudesta. Kunnan taksapolitiikasta riippuen laitosta voidaan tukea verovaroin tai se voi tuottaa ylijäämää kunnalle. Vedenhankintamahdollisuudet ja jätevesien käsittelylle asetettavat vaatimukset sekä yhdyskuntarakenne vaikuttavat huomattavasti laitosten kustannuksiin.

Lähteet:

Vesimaksut, koko maan keskiarvot,

https://raportit.ymparisto.fi/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?%2fJulkiraportti-Vesihuollon%20maksut

Motiva, selvitys veden kulutuksesta:

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot_-_yhdessa_energiatehokkaasti/vesi_ja_vedenkulutus

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Saijariina Toivikko, saijariina.toivikko@vvy.fi, puh 09 8689 0116